- Quand suis-je exposé ?

- Lors de la vidange des réservoirs ;

- Lorsque les moteurs des véhicules tournent ;

- Lorsque l’on est en contact avec des carburants, des graisses ou huiles usagées ;

- Lorsque l’on est en contact avec des pneus.

- Qu’est-ce que cela peut engendrer sur ma santé ?

Les HAP sont capables d’être absorbés de 3 manières différentes :

- par vois respiratoire

- par voie digestive

- par voie cutanée

…avec des conséquences

sur l’organisme.

Il est donc nécessaire de limiter leur pénétration et de prévenir leurs conséquences.

- Comment faire pour y remédier ?

- Equipements de Protection Collective :

- Utiliser des systèmes d’aspirations fixés aux

pots d’échappements lorsque les moteurs marchent :

- Les utiliser

- Veiller à leur bon état de fonctionnement

- Employer des fontaines de nettoyage pour le dégraissage des pièces (limite l’exposition aux vapeurs de carburant)

Veiller à porter des gants lors de leur utilisation

Veiller à la réalisation d’une maintenance régulière par le   fournisseur

- Adapter le stockage :

- Dédier un local de stockage suffisamment ventilé pour les pneus.

- Assurer le stockage des résidus dans des récipients fermés et étiquetés.

- Equipements de

Protection

Individuelle :

- Porter des gants adaptés (nitriles plus résistants aux HAP) lors des :

- Vidanges

- Changement de filtres

- Démontage de pièces

- Travail auprès des pneus

- Travailler avec des manches      longues

- Changer régulièrement les

tenues de travail

- Mais aussi :

- Ne pas faire tourner les moteurs sans raison

- Ne pas utiliser le carburant pour dégraisser les pièces moteur, ni pour se laver les mains

- Ne pas fumer dans l’atelier

- Ne pas manger dans un atelier

- Se laver les mains avant de manger et/ou de fumer

- Comment effectuer un lavage des mains efficace :

- Laver avec un savon adapté

- Frotter les paumes, espaces interdigitaux et extérieurs des mains

- Rincer abondamment

- Sécher avec des essuies mains à usage unique

- Lavage minimum de 30 sec

Adoptez de bonnes pratiques de prévention

Adoptez de bonnes pratiques de prévention

Prévention des risques liés à l’exposition :

- au benzène

- aux gaz d’échappements

- aux huiles usagées